ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАТО ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МОЛОДЕЖНЫЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2043 гг.

КНИГА 5

МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Оглавление

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения	3

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	4

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	4

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	6

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

Таблица 5.1.1 – Варианты перспективного развития источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Изношенность оборудования | 2025 |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строителство перспективной БМК 3МВт для подключения перспективных потребителей. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |

Таблица 5.1.2 – Варианты перспективного развития объектов теплосетевого хозяйства

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №39 п. Молодежный | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км 9в однотрубном исполнении) После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км 9в однотрубном исполнении) | Изношенность сетей | 2026 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2027 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2028 |
|  | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 250 пм до перспективного потребителя. | - | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Перспективная БМК 3 МВт | - | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 50 пм до перспективного потребителя. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Среди двух предложенных вариантов развития системы теплоснабжения первый вариант развития схемы теплоснабжения городского округа является наиболее выгодным. Это обосновано суммарными затратами на реализацию мероприятий с наибольшей эффективностью повышения надежности и качества теплоснабжения.

Таблица 5.2.1 – Технико-экономическое сравнение двух вариантов развития систем теплоснабжения

| Наименование | 1 вариант развития | 2 варианта развития |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, тыс.руб. | 35726,64 | 36874,21 |
| Мощность, Гкал/ч | 22,300 | 22,300 |
| С.Н., Гкал/ч | 0,060 | 0,060 |
| Потери, Гкал/ч | 0,544 | 0,544 |
| Нагрузка, Гкал/ч | 11,0557 | 11,0557 |
| Экономический эффект, тыс.руб. | 3969,63 | 3762,67 |
| Срок окупаемости, лет | 9,0 | 9,8 |

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Ценовые (тарифные) последствия представлены в таблице 5.3.1. На основании анализа ценовых (тарифных) последствий первый вариант развития теплоснабжения является приоритетным.

Таблица 5.3.1 - Ценовые (тарифные) последствия для вариантов развития систем теплоснабжения

| № | Наименование организации | Величина тарифа, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
| 1 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | 2624,35 | 2755,56 | 2893,35 | 3038,01 | 3189,91 | 3349,41 | 3516,88 | 3692,72 | 3877,36 | 4071,23 | 4274,79 | 4445,78 | 4623,61 | 4808,56 | 5000,90 | 5200,94 | 5408,97 | 5625,33 |
| 2 вариант развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Теплосеть Наро-Фоминского городского округа» | с 01.01 – 2180,01 с 01.07 – 2310,38 | 2650,59 | 2783,12 | 2922,28 | 3068,39 | 3221,81 | 3382,90 | 3552,05 | 3729,65 | 3916,13 | 4111,94 | 4317,54 | 4490,24 | 4669,85 | 4856,65 | 5050,91 | 5252,95 | 5463,06 | 5681,58 |

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2024 году выполнены мероприятия по капитальному ремонту котельной №39 модернизации котла КВГМ-4,65-150 4. Так же на период 2026 – 2028 запланированы мероприятия по модернизации участков сетей ГВС.

Таблица 5.4.1 – Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | 1 вариант | 2 вариант | Обоснование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный | Капитальный ремонт котельной №39 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Молодежный, п. Молодёжный (в т.ч. ПИР) | Капитальный ремонт котельной №39 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Молодежный, п. Молодёжный (в т.ч. ПИР) | Изношенность оборудования | Выпонение 2024 г. |
|  | Модернизация котла КВГМ-4,65-150 4 | Модернизация котла КВГМ-4,65-150 4 | Изношенность оборудования | Выпонение 2024 г. |
|  | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Модернизация котла КВГМ-7,65-150 5 | Изношенность оборудования | 2025 |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строителство перспективной БМК 3МВт для подключения перспективных потребителей. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Объекты теплосетевого хозяйства |  |  |  |  |
| Котельная №39 п. Молодежный | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39 ,уч.№№ 87,87.1,89,91,32,33 До реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 0,916 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2026 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС котельной № 39, уч. №№ 84,85,86,88,90,93,94.2,95 До реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,02 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2027 |
|  | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Модернизация участков сетей ГВС № 39, уч. №№ 72,74,76,78,80,82,73,75,77,79,81,83 До реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. После реализации: Ду 50,80;100, 1,048 км (в однотрубном исполнении), надземная. | Изношенность сетей | 2028 |
|  | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 250 пм до перспективного потребителя. | - | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |
| Перспективная БМК 3МВт | - | Строительство тепловой сети Ду 100 мм, 50 пм до перспективного потребителя. | Ввод в эксплуатацию перспективных потребителей | 2043 |